附件2

建筑起重机械选型、定位和基础管理要求

一、建筑起重机械的选型应满足施工现场工况要求，其最大使用高度、自由端高度等不得超过型式检验报告及使用说明书和相关标准规范要求。

二、对于超过使用年限确需延长使用的，应按照行业标准由法定评估机构进行安全评估，出具评估结论。后续使用时间不得超过评估合格最长有效期限。

三、不得使用SS型货用施工升降机及龙门架、井架物料提升机。提倡使用符合相关标准的智能化建筑起重机械。

四、建筑起重机械的定位应满足以下要求：

1.应与既有构建物、相邻建筑起重机械、周边外输电设施、基坑等满足安全距离，否则应采取可靠的防护和安全措施；

2.应满足使用说明书中附着水平及垂直距离、角度的要求，结构支承处应满足受力要求；

3.应能够安全拆卸、退场。

五、建筑起重机械的基础应满足以下要求：

1.应依据勘察报告、使用说明书和相关标准规范编制专项施工方案；

2.对于专项施工方案有沉降观测要求及施工升降机基础设置于回填土上的，应严格执行沉降观测；

3.对于现行国家标准、行业规范未涉及的设计、施工工艺，施工总承包单位应对专项施工方案组织专家论证；

4.应根据建筑起重机械制造厂家提供的说明书合理使用地脚螺栓、固定支腿和基础预埋节。地脚螺栓和固定支腿应有合格证明材料。