附件3

建筑起重机械安装、拆卸专项施工方案管理要求

- 一、专业分包单位应按照住建部《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》要求，根据施工总承包单位提供的现场平面布置图、建筑物立面图、结构承力情况等相关技术资料编制建筑起重机械安装、拆卸专项施工方案。

- 二、建筑起重机械安装、拆卸专项施工方案应当由施工总承包单位和专业分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章，再由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。

对以下情况，施工总承包单位应组织专家论证：

1.起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的建筑起重机械安装和拆卸工程；

2.采用非常规起重设备和方法进行建筑起重机械安装和拆卸工程。

三、建筑起重机械定位不能满足使用说明书中附着水平及垂直距离、角度要求的，应由原制造厂家对附着装置进行重新设计，或由结构设计单位重新设计支承点。

装配式建筑附着支承点应由结构设计单位进行受力确认或设计。

对于附着支座采用预埋方式的，预埋件应由专业分包单位提供并应有相应的合格证明文件，附着点施工应满足相关标准规范要求，并由施工总承包单位留存隐蔽验收记录。

四、专项施工方案中应明确辅助起重设备选型、行走路线、站车位置等，行走路线、站车位置的平整度和承载能力应进行验算复核。

五、同一施工总承包单位使用的多台塔式起重机存在交叉作业的，应由施工总承包单位负责编制防碰撞安全专项方案，明确使用过程中的施工进度、错位安排等安全措施。

不同施工总承包单位使用的多台塔式起重机存在交叉作业的，建设单位应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。