附件6

建筑起重机械使用管理要求

一、施工总承包单位应对施工现场建筑起重机械使用安全管理负总责，设置相关安全防护设施，配备安全防护用品，及时制止纠正违章违规行为。

二、配备的建筑起重机械司机、司索信号工应取得建设主管部门颁发的《建筑施工特种作业操作资格证》，并经安全教育合格和安全技术交底，否则不得上岗；严格落实班前、班后检查和交接班制度。

在用建筑起重机械司机、司索信号工配备基本要求：

1.塔式起重机：配备司机不少于1名；装配式建筑施工、钢结构施工及未安装吊钩司机可视化系统的，起重吊装作业时应配备不少于2名司索信号工（吊物起、落点各1名）；

2.人货两用施工升降机：每个吊笼配备司机不少于1名（智能型除外）；

3.货用施工升降机：每台配备司机不少于1名（不得同时操作2个吊笼，智能型除外）。

三、施工升降机应安装司机人脸识别系统，且需正常开启使用；塔式起重机应安装司机登机防坠保险绳（器），并配备专用安全带（斜爬梯式除外）。

四、施工现场安全通道和操作区域防护棚的设置应符合相关技术标准和管理文件要求外，还需在顶部双层防护中至少采用一层钢板或钢制定型脚手板。

五、起重吊装作业应根据实际情况，编制有针对性的专项安全施工方案，应采用工具化吊具，严禁使用劳动车、钢丝绳吊兜等作为垂直运输吊运工具；严禁吊挂泵管进行混凝土浇筑作业。装配式预制构件的吊运应采用专用吊具和索具。

六、超高层建筑使用塔式起重机应安装吊钩司机可视化系统。

七、冲撞能力强、载重量较大的跨骑式电动车不得进入施工升降机，手推式电动车在进入施工升降机吊笼时应断电处理，且吊笼及安全层门应具有防冲撞措施。

八、货用施工升降机停层平台搭设必须符合标准要求，楼层料台安全防护门应工具式、定型化，且必须安装电气联锁装置，确保“门开机停”。

九、智能型施工升降机，施工总承包单位要安排专人进行巡视和管理，并根据其使用特点和施工现场实际情况，编制有针对性的专项安全管理措施；对使用人员开展有针对性的注意事项、隐患识别和应急处置等内容的安全教育培训和安全技术交底。

智能型货用施工升降机吊笼内应有人体识别装置，在识别人体后自动报警和断电。