附件7

建筑起重机械检查维保管理要求

一、施工总承包单位安全设备职能部门和项目部应做好建筑起重机械安全运行情况，以及主要部件、安全装置和吊具、索具等日常检查工作。

在建筑起重机械出现故障或者发生异常情况时，应立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。

二、专业分包单位，应按照施工总承包单位要求开展及配合相关检查活动，并做好建筑起重机械的定期检查维保，维保时应留存影像记录。

定期检查维保工作，按照塔式起重机不少于1次/每个月（独立高度及以下、装配式建筑使用的不少于1次/每半个月）、施工升降机不少于1次/每半个月的频次进行。

三、在建筑起重机械维保作业时整机应停止使用。

施工单位应对定期检查维保作业人员进行安全技术交底。

施工总承包、专业分包单位和监理单位须派相关人员现场监管，并对检查维保作业质量把关。

四、对建筑起重机械的垂直度，施工总承包单位和专业分包单位在日常检查和定期检查维保时均应列为检查项，对发现垂直度偏差超过规范要求的应立即停止使用。